5 Межрегиональный чемпионат по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Конкурсное задание по компетенции

«Ткачество»

Главный эксперт:

Койкова Ольга Юрьевна

Мастер народных промыслов

ОДНТ

Киров

2020

Содержание

1.Описание компетенции.

Актуальность компетенции.

С древнейших времен на Руси существовало традиционное домашнее ткачество, которое играло важную роль в жизни людей.

Умение женщины ткать одежду, пояса. Полотенца, скатерти, покрывала, занавеси, половики, создавать красоту своими руками ценилось всегда. Ремесло в наше время возрождается в связи с ростом интереса к уникальности народной культуры, к опыту мастеров. Ткачество - одно из ремесел, которое способствует социальной адаптации и подготовке к труду молодежи с ОВЗ и инвалидностью.

2.Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков.

Комплексный подход к специальности « Ткач» дает  знания по истории народной культуры, знакомит с основами рисунка и композиции, с видами ткачества, с символикой тканого орнамента, колорите, с технологическими процессами, приемами ткачества, развивает мелкую моторику как средства стимуляции умственного развития. Развитие художественных способностей  обеспечивает развитие  эстетического вкуса и духовных потребностей.

3. Конкурсное задание.

Выполнение  тканевой салфетки (10- 15 см) на ткацкой раме из дерева.

Материалы:

Акриловая нить

2 клубка цветных ниток

Рейка с нитенками

Планка плоская

Вид техники: полотняное

Вид узора: полоска

Время выполнения: 4 часа.

Последовательность выполнения  задания.

- Организация рабочего места.

- Создание безопасных условий труда.

- Установка ткацкой рамы в положение « лежа на столе»

- Навитие нити «утка» на челнок.

Выполнение работы.

1. Соблюдение  правил безопасности при пользовании инструментами.

2. работа по эскизу:

- 1 ряд – поднять нити основы

Прокинуть челнок

- 2 ряд – опустить нити основы

Прокиснуть челнок

Последующие ряды повторять с одинаковой последовательностью согласно эскизу с чередованием цветных рядов. Снять изделие с рамы. Оформить внешний вид салфетки.

Критерии оценки:

1. Работа по эскизу – 10 баллов

2. Соответствие технике выполнения – 30 баллов

3. Качество выполнения работы – 30 баллов

4. Техника безопасности – 30 баллов

Итого: 100 баллов

Требования охраны труда и техники безопасности.

Участникам запрещается приносить с собой какие - либо носители информации, а также иметь доступ к сети  интернет во время выполнения работы.

Эксперты определяют рассадку до начала конкурса.

Участники должны следовать указаниям экспертов в случае обнаружения дефектов в оборудовании.

Участники должны уведомить экспертов, когда завершат выполнение задания.

Действия до начала работы.

- проверить исправность инструментов

- помнить инструкции по ТБ

- повторить приемы работы с инструментами

-разложить все необходимое  перед собой

- доложить экспертам о готовности к работе.

Действия во время работы.

- соблюдать осторожность при работе с ручным инструментом

- во время соревнования не выходить за пределы рабочего места.

Действия после окончания работ.

- привести в порядок рабочий стол.

Действия в случае аварийной ситуации.

-о поломке инструмента доложить экспертам

-при получении травмы сообщить экспертам

- при недомогании сразу сообщить экспертам.

Инфраструктурный лист.

Оборудование и материалы, которые должны предоставить организаторы при проведении конкурса на 1 участника.

| № | название | описание | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | рама деревянная | 35- 65 см | 1 |
| 2 | рейка с нитченками |  | 1 |
| 3 | планка |  | 1 |
| 4 | эскиз изделия |  | 1 |
| 5 | образец готового изделия |  | 1 |

В соответствии с функциональными медицинскими показаниями участникам может быть предоставлено или разрешено использовать собственное дополнительное  оборудование - дополнительные источники освещения, увеличивающие линзы и т.п.

Список оборудования, которое необходимо  иметь участнику.

| № | название | описание | Количество (на 1 чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол |  | 1 |
| 2 | Стул |  | 1 |
| 3 | Инструменты |  | 1 |
| 4 | Материалы | Цветные нитки | 1 |

ОБРАЗЕЦ ЭСКИЗА:

Размер 10 x 15