Автор: Лошкарев Егор Зиновьевич, педагог дополнительного образования Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского (юношеского) технического творчества»

ПРИЁМНИК ЮНОГО «ЛИСОЛОВА»

Спортивная радиопеленгация (охота на «лис») — один из интереснейших видов радиоспорта, который комплексно и гармонично сочетает в себе физическое развитие спортсмена, умение ориентироваться на местности. Кроме того, занятия радиопеленгацией не требуют больших материальных затрат и позволяют обучающимся овладеть основами радиотехники.

Однако, в последние годы этот вид спортивно-технической деятельности незаслуженно забывается. И в целях популяризации и привлечения юных радиолюбителей к спортивной радиопеленгации появилась эта разработка.

Несколько лет назад в журнале «Дети, техника, творчество» была опубликована статья «Радиопередатчик «Маячок»» для ближнего поиска «лис». В продолжение этой темы даётся описание приёмника юного «лисолова».

Радиоприёмник построен по схеме прямого преобразования сигнала. Элементная база вполне доступна и наверняка найдётся в старых запасах радиокружка. Эту конструкцию может повторить радиолюбитель, отзанимавшийся несколько лет в объединении радиотехники и даже начинающий радиолюбитель с помощью своего педагога.

Принципиальная схема приёмника изображена на чертеже № 1.

Сигнал от передатчика поступает в рамочную антенну W1, которая имеет диаграмму направленности в форме «восьмёрки», т.е. два минимума и два максимума. Рамочная антенна подключена к входу приёмника постоянно.

Кнопкой S1 через регистр R1  к тому же входу подключается штыревая антенна W2, имеющая круговую диаграмму направленности. При одновременной работе обеих антенн (кнопка S1 нажата) их общая диаграмма направленности имеет форму кардиоиды с достаточно сильным максимумом сигнала в одну сторону и минимумов в другую, противоположную сторону. А это как раз и необходимо для точного определения азимута, т.е. направления на работающий передатчик.

Катушка L1 антенны W1 и конденсатор C1 — входной контур приёмника, настроенный на середину диапазона, на частоту 3,65 МГц. Далее сигнал через конденсатор C2 поступает на усилитель радиочастоты (УРЧ) на транзисторе VT1 по схеме с общим истоком, настроенным также на частоту 3,65 МГц. Кроме усиления по ВЧ, каскад на транзисторе VT1 выполняет вторую функцию — ослабляет проникновение излучения гетеродина в антенну. Усиленный радиосигнал через конденсатор C4 поступает на смеситель, собранный на диодах VD1-VD2; R4; C6-C7 по схеме автоматического смещения. Встречно-параллельное включение диодов смесителя предполагает и позволяет (обязательное условие) понизить частоту гетеродина вдвое, что повышает его стабильность. В нашем случае частота гетеродина 1,8 МГц. Он собран на транзисторе VT5 по схеме индуктивной трехточки и перекрывает диапазон частот от 1,75 МГц до 1,85 МГц. Перестройка по частоте осуществляется переменным конденсатором C20. Установка границ частоты гетеродина — конденсаторами C18, C19.

В результате биения частоты входного сигнала fсигн. И частоты гетеродина fгет. на выходе смесителя (т.е. на выходе низкочастотного фильтра) выделяется звуковоё сигнал. Для упрощения схемы  применён простейший НЧ фильтр (R5; C8), который устраняет продукты преобразования и ослабляет звуковые частоты выше 3,5-4,0 КГц. Через конденсатор С9 низкочастотный сигнал поступает на регулятор громкости (R6) и через конденсатор C10 на вход предварительного усилителя. Он выполнен на малошумящей двухканальной микросхеме широкого применения (используется один канал) A1- типа К548УН1А по типовой схеме включения. Коэффициент усиления каскада на микросхеме A1 примерно рассчитывается как отношение резистора обратной связи R9 к резистору R8 и в нашем случае он равен четыремстам. Резистор R10 предотвращает самовозбуждение усилителя, повышая устойчивость работы каскада. Цепочка R11 и C12 — блокировочная, развязывающая по питанию. С выхода предварительного усилителя сигнал через конденсатор C13 поступает на оконечный усилитель, выполненный на транзисторах VT2– VT4. Резистором R14 устанавливается ток покоя выходного каскада, который должен быть 3-5 мА. Резистором R15 выставляют среднюю точку каскада, равную половине напряжения питания, т.е. 4,5 В. Нагрузкой усилителя НЧ могут быть как низкоомные так и высокоомные головные телефоны.

Технические характеристики радиоприемника

- Чувствительность – не хуже 5 микровольт.

- Потребляемый ток в режиме покоя не более 12 мА.

- Напряжение питания – 9 В. Две батареи «Крона» или аккумуляторы 7Д-0,1, соединённые параллельно для увеличения ёмкости и времени непрерывной работы в режиме поиска.

- Габариты приёмника без выступающих частей 250х50х30 мм.

- Масса с элементами питания не более 500 грамм.

Детали, элементы их замена. Конструкция.

Внешний вид приёмника представлен на фотографии.

Корпус приёмника изготовлен из листового алюминия толщиной 1,5 мм. Катушка L1  рамочной антенны W1 состоит из 7 витков монтажного провода МГТФ сечением 0,35-0,5 мм2 уложенного внутри, в полости алюминиевого кольца диаметром 250 мм. Диаметр трубки кольца 6-8 мм. Кольцо сгибается на оправке подходящего диаметра. В средней части кольца напильником или другим способом проделывается отверстие на глубину половины диаметра трубки и шириной 25-30 миллиметров. Через это отверстие кольцо крепежным винтов плотно прикручивается к верхней части корпуса приёмника. Через это же отверстие производится укладка витков катушки входного контура. В верхней части кольцо имеет зазор 10-12 мм. В этом же месте кольцо механически прочно соединяется изоляционными материалами (оргстекло, текстолит, эбонит, фторопласт) со штыревой антенной. Электрического контакта в этом месте нет. Необходимо обратить особое внимание на герметичность этого узла во избежание попадания влаги в зазор кольца. Конструкции корпусов и антенн подобных устройств неоднократно описывались в литературе.

Катушки L2 и L3 приёмника намотаны на каркасах диаметром 5 мм с подстроечными сердечниками из феррита диаметром 4мм, проводом ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО диаметром 0,1-0,15 мм и содержат 45 витков с отводом от средины и 40витков с отводом от шестого витка соответственно, считая от нижнего по схеме вывода. Все резисторы МЛТ-0,25; МЛТ-0,12. Кнопка S1 – типа КМ-1; S2 – МТ1. Конденсатор C1 – КПКВ; C20 – КП-200; C18, C19, C21 – типа КСО, КМ. К остальным конденсаторам требования не столь критичны. Диоды КД514 можно заменить на КД503. Транзисторы VT1 и VT5 можно заменить на КП303, VT3 и VT4 – на КТ315 и КТ361 с любым буквенным индексом. Желательно подобрать их с близкими параметрами. Микросхему К548УН1А – на К548УН1Б, К548УН1В. Другие замены не желательны.

Монтажная схема радиоприёмника не приводится, так как она зависит от элементной базы радиолюбителя и размеров корпуса, а также от технических возможностей и умений юного конструктора. Важно соблюсти принцип линейки, т.е. прохождение сигнала от входа приёмника до выхода продумать и смонтировать по одной линии. При рациональном монтаже, ни какой экранировки узлов, каскадов и элементов не требуется.

Настройка приёмника на базе радиокружка не должна вызвать особых затруднений. Однако для тщательной настройки и отладки необходимы измерительные приборы: генератор стандартных сигналов, высокочастотный вольтметр, частотомер, связной калиброванный приёмник, а также АВОметр.

Чертёж № 1. Принципиальная схема радиоприёмника