Компетенция Электроника

Возрастная категория 10+

Конкурсное задание: Изготовление прибора «Автономный контроллер дистанционного мониторинга и управления»

Назначение прибора.

Контроль температуры с внешних датчиков.

Время на выполнение задания – 2 дня (всего 5часов).

Порядок выполнения задания:

- Основная часть.

- Установить на макетную плату электронные компоненты согласно технической документации (Принципиальная электрическая схема, перечень электронных компонентов, монтажная схема).

- Осуществить соединение компонентов схемы и платы Arduino проволочными перемычками.

- Написать программу для контроллера Arduino согласно задания.

- Подключить USB кабель к плате Arduino.

- Загрузить программу в плату Arduino.

- Проверить работоспособность собранного устройства.

- Финишная сборка устройства. Оптимизировать размещение компонентов на макетной плате с целью уменьшения количества проводников. Данная операция призвана уменьшить количество точек соединений и соответственно повысить надежность устройства.

Профессиональные компетенции для выполнения конкурсного задания.

- знание основ электроники (Электрическая цепь, электронные компоненты, основы информатики).

- умение читать электрическую схему.

- умение работать с электронными компонентами, знать устройство платы Arduino Nano (Arduino Uno), модулей Bluetooth, датчик температуры DHT II.

- знание правил по технике безопасности при работе с электроинструментом.

Описание основной части конкурсного задания.

Изготовление прибора «Автономный контроллер дистанционного мониторинга и управления»

Задача состоит в монтаже на макетной плате электронных компонентов (в данном случае светодиодов и резисторов, датчик (модуль) температуры, модуль Bluetooth) согласно приведённой принципиальной электрической схеме и подключением их к плате Arduino Nano (Uno).

Напишите программу для контроллера Arduino. После запуска программы текущее показание датчика в помещении воспринимается как температура ниже комфортной (горит синий светодиод, «холодно»). При повышении температуры вначале зажигается зелёный светодиод (зона комфортной температуры «шириной в 2 градуса), а затем красный (температура выше комфортной, «жарко»). Необходимо постараться поддерживать комфортную температуру.

Загружаем программу в плату Arduino через USB кабель и проверяем работу устройства.

- Схема сборки датчика ДНТ II в корпус для наружного измерения.

- Схема модуля «Индикатор температуры».

Спецификация

| № | обозначение | наименование | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МК | Arduino Nano (Uno) | 1 |
| 2 | Мод | Bluetooth | 1 |
| 3 | Мод | ДНТ II | 1 |
| 4 | R1 | резистор 4,7 к | 1 |
| 5 | R2 R3 R4 | резистор 360 ом | 3 шт |
| 6 | VD | Led blue Led green Led red | 3 шт |
| 7 | Бат | крона 9v | 1 шт |

Монтаж схемы выполняется на макетной плате.

Соединение электронных компонентов на макетном поле осуществляется проводами в изоляции. Провода изготавливаются конкурсантом по мере выполнения задания.

Межкомпонентные соединения осуществляются проводами с изоляцией желтого цвета. Подключение компонентов к шине БАТ+ проводами в изоляции красного цвета. К шине БАТ- проводами с изоляцией черного цвета.

Схема соединений контактных отверстий в макетной плате.

- Дополнительная часть.

Написать программу для передачи данных на другую плату Arduino.

Ниже приведены варианты: электрические схемы соединения модуля для передачи данных.

- Вариант по проводам.

- Вариант – беспроводная по Bluetooth.

Критерии оценки

| Название критерия | Пояснения | Максимальная оценка |
| --- | --- | --- |
| Техника безопасности | Безопасные приемы работы с инструментом и электрооборудованием, подготовка рабочего места | 5 |
| Техническая документация | Чтение схемы. Принцип работы элементов, узлов устройства. Наименование компонентов, электрические характеристики компонентов | 4 |
| Подбор компонентов | Подбор компонентов исходя из технической документации. Возможные замены. | 3 |
| Установка компонентов | Формовка выводов компонентов, установка компонентов согласно электрической схемы, применении инструментов | 11 |
| Соединение компонентов проводниками | Оптимальное количество соединительных перемычек, длина перемычек, аккуратность укладки, отсутствие пересечение проводников | 14 |
| Проверка работоспособности устройства | Настройка среды программирования. Подключение библиотек и загрузка программы. Поиск неисправности. | 2 3 6 |
|  | Применение измерительных приборов. Поддержание порядка на рабочем месте | 3 |
| Программирование блока датчиков | Схема Программа | 4 5 |
| Самостоятельное выполнение всех заданий | Не было помощи эксперта. | 10 |
| Программирование контроллеров | Настройка связи между блоком датчиков и контроллером | 30 |
|  | Итого: | 100 |

Общие требования по охране труда

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса.

Оборудование и материалы

| Оборудование | Количество |
| --- | --- |
| Цифровой мультиметр | 1 |
| Макетное поле | 1 |
| Кусачки | 1 |
| Плоскогубцы | 1 |
| Пинцет | 1 |
| Часовая отвертка | 1 |
| Расходные материалы |  |
| Элементная база для сборки (необходимый комплект + излишек) | 1 комплект |
| Монтажный провод | 1 комплект |
| Элементы питания 2АА | 4 шт. |
| Рабочее место |  |
| Стол | 1 |
| Стул | 1 |
| Компьютер | 1 |

Список оборудования, которое необходимо иметь участнику конкурса: цифровой мультиметр, кусачки, плоскогубцы, пинцет, часовая отвертка.