Филиал пгт. Вахруши Кировского областного государственного

профессионального образовательного бюджетного учреждения

«Вятский аграрно-промышленный техникум»

Конкурсное задание

по компетенции

РЕМОНТ ОБУВИ

Разработчики:

Преподаватель спецдисциплин Т.И.Крупина

Мастер производственного обучения   И.К. Морданова

Введение, актуальность

Обувные мастерские, в соответствии с бизнес-планом предприятия по ремонту обуви, относятся к категории бытовых услуг, которые максимально стабильны в плане защищенности в условиях кризиса.

Ухудшение экономической ситуации позволяет получить дополнительную прибыль в силу минимизации затрат населения на приобретение новой обуви и роста спроса на проведение ремонтных работ.

Профессия «Обувщик по ремонту обуви» востребована на рынке труда, поэтому выпускники, показывающие хорошие результаты в теоретическом и практическом обучении, как правило, трудоустраиваются по специальности или открывают собственные ремонтные мастерские.

Требования к квалификации

Должен знать:

- технологию ремонта обуви;

- свойства и качество применяемых материалов;

- рациональные приемы разборки обуви;

- методы крепления низа;

- конструкцию, назначение деталей обуви;

- устройство и правила эксплуатации оборудования;

- требования, предъявляемые к качеству обработки изделий;

- способы и приемы безопасного выполнения работ.

Должен уметь:

- осуществлять ремонт всех видов обуви (мужской и женской модельной валяной, фетровой,

резиновой, сапог);

- подготавливать обувь к ремонту: удалять подметочную часть подошвы, срезать ее по линии пучков, утонять края оставшейся части подошвы;

- производить разборку верха и низа обуви без разрыва и порчи деталей;

- производить снятие и удаление изношенных подметок, каблуков, подошв, простилок, геленок на станке или вручную без повреждения деталей;

- подготавливать низ обуви и прикреплять новые подметки, каблуки и набойки;

- производить обтяжку каблука, подгонку ляписа каблука к пяточной части обуви, отделку обуви и др.;

- прикреплять старые подошвы;

- осуществлять ремонт подкладки, пристрачивание распоротых участков деталей верха обуви,

пристраивание застежки-молнии;

- осуществлять полную перетяжку обуви с заменой задников и низа обуви.

Цели и задачи конкурса

Конкурс проводится с целью определения профессиональных навыков участников, совершенствования их профессионального мастерства, выявления наиболее одаренных мастеров среди людей с инвалидностью.

Участники должны выполнить задачу, определяемую техническим заданием и представить готовое изделие по истечении отведенного времени.

Основными целями проведения конкурсов обувщиков по ремонту обуви по компетенции ремонт обуви являются:

- развитие  у участников осознания роли труда в жизни общества;

- определение новых тенденций в ремонте обуви;

- демонстрация навыков по выполнению работ по ремонту обуви с использованием основных и вспомогательных материалов и фурнитуры;

- сравнение уровня мастерства и творческих возможностей участников;

- популяризация престижа труда обувщика по ремонту обуви;

- укрепление контактов между молодыми  обувщиками;

- знакомство с потенциальными работодателями и помощь в трудоустройстве.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ №1

| Замена резиновой набойки на обуви |  |
| --- | --- |
| Вид работы | Выполнить замену резиновой набойки |
| Техника | В соответствии с технологическими требованиями |
| Время выполнения | 2 часа |
| Параметры работы и место размещения на стенде | Размеры работы не должны превышать размеров Экспо-места конкурсанта |
| Работу необходимо разместить в границах Экспо-места |  |
| Материал | В соответствии с инфраструктурным листом |
| Особые условия | Не разрешается использовать обувь новую или с уже выполненным ремонтом |

Последовательность выполнения задания:

- Удаление изношенных набоек

- Вставка деревянных вкладышей

- Подготовка  каблуков и набоек к прикреплению набоек

- Удаление пыли, образовавшейся на каблуке и набойке

- Обезжиривание каблука и набойки

- Нанесение клея на поверхность набоек, каблуков

- Сушка клеевых пленок

- Наклеивание набоек с предварительным нагревом клеевых пленок или без нагрева

9.Дополнительное укрепление набойки гвоздями

10.Удаление излишек набоек

11. Отделка отремонтированной обуви (чистка от клея, окрашивание каблука)

Инструкционно - технологическая карта

Операция: Замена  резиновой набойки на обуви

| № п/п | Порядок выполнения | Инструкционные указания | Материально-техническое оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удаление изношенных набоек | На (резиновых или пластмассовых) каблуках удаляют изношенную набойку вручную до образования ровной горизонтальной поверхности. | Отвертка, кусачки |
| 2 | Вставка деревянных вкладышей | Если набойка не штампованная, не имеет штыря для крепления, то во втулку каблука с уменьшенной ходовой поверхностью вставляют деревянный вкладыш, в который вбивают гвозди, крепящие набойку. | Нож обувной, молоток, деревянные вкладыши |
| 3 | Подготовка резиновых каблуков и набоек к прикреплению набоек | Набойки должны быть отшлифованы с неходовой стороны. Ремонтируемые каблуки должны быть отшлифованы по поверхности склеивания с набойками. Шлифование деталей и каблуков должно производится равномерно, без выхватов и пропусков. | Нож обувной, Шлифовальное полотно на деревянной ручке |
| 4 | Удаление пыли, образовавшейся на каблуке и набойке | Пыль, образовавшаяся при шлифовании, должна быть удалена с поверхностей, подлежащих взаимному склеиванию, волосяной щеткой. | Обувная щетка для удаления пыли |
| 5 | Обезжиривание каблука и набойки | Подготовленные набойки и ходовую поверхность каблука протирают органическим растворителем. | Растворитель 646, кисть для обезжиривания склеиваемых поверхностей, банка для растворителя |
| 6 | Нанесение клея на поверхность набоек, каблуков | На подлежащие склеиванию поверхности наносят однократно тонкий равномерный слой клея без пропусков, сгустков и потеков. Верх обуви и ходовая поверхность подошв и набоек не должны быть загрязнены клеем. | Клей РАПИД (Десмоколл), кисть для клея, банка для клея |
| 7 | Сушка клеевых пленок | Клеевой слой высушивают при температуре 18-20 С в течение 15- 30 мин. |  |
| 8 | Наклеивание набоек с предварительным нагревом клеевых пленок или без нагрева | Набойки должны по форме и размерам соответствовать каблукам. Набойки наклеивают с предварительным нагревом клеевых пленок или без нагрева. Нагрев поверхности набоек, намазанных клеем выполняют при 100 – 110С в течении 1-3 мин до расплавления клеевого слоя. Непосредственно после разогревания клеевого слоя на ремонтируемые каблуки накладывают набойку, прижимают рукой деталь и околачивают молотком. Набойкидолжны быть прочно приклеены, без расщелин и сдвигов. | Фен технический обувной, молоток |
| 9 | Дополнительное укрепление набойки гвоздями | После околачивания молотком прикрепляют набойку проволочными каблучно- набоечными гвоздями № 11-12. | Гвозди каблучно-набоечные, молоток |
| 10 | Удаление излишек набоек | Излишки резиновой набойки обрезают ножом, придавая набойке форму каблука, а затем шлифуютшлифовальным полотном на деревянной ручке. После шлифования боковая поверхность каблука и верха обуви не должны быть повреждены, выхваты не допускаются. | Шлифовальное полотно на деревянной ручке, нож обувной |
| 11 | Отделка отремонтированной обуви (чистка от клея, окрашивание каблука) | Чистку от клея производят ластиком. Набойки окрашивают в тон цвета верха подошвенными красками и высушивают. | Ластиккаучуковый для чистки готовой обуви, крем краска для обуви (черная), губка поролоновая для нанесения краски |

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ №2

| Приклеивание профилактической подметки на подошву обуви |  |
| --- | --- |
| Вид работы | Обработать подошву обуви и профилактическуюподметку шлифовальным полотном на деревянной ручке. Приклеить профилактическую подметку вручную. |
| Техника | В соответствии с технологическими требованиями |
| Время выполнения | 2 часа |
| Параметры работы и место размещения на стенде | Размеры работы не должны превышать размеров Экспо-места конкурсанта |
| Работу необходимо разместить в границах Экспо-места |  |
| Материал | В соответствии с инфраструктурным листом |
| Особые условия | Не разрешается использовать обувь новую или с уже выполненным ремонтом |

Последовательность выполнения задания:

- Подготовка профилактической подметки и следа подошвы

- Взъерошивание профилактической подметки и следа подошвы

- Протирание  (обезжиривание)  поверхности подметок и следа подошв

- Нанесение клея на подметки и след подошв

- Сушка клеевых пленок

- Термоактивация клеевых пленок

- Прикрепление профилактических подметок

- Обрезка выступающих краев подметок

- Выравнивание боковой поверхности профилактических подметок

- Отделка отремонтированной обуви (чистка от клея, окрашивание боковой поверхности профилактической подметки)

Инструкционная-технологическая карта

Операция: Приклеивание профилактической подметки на подошву обуви

| № п/п | Порядок выполнения | Инструкционные указания | Материально-техническое оснащение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка профилактической подметки и следа подошвы | Профилактическую подметку подбирают по размеру, фасону и цвету подошвы ремонтируемой обуви. С помощью линейки и ручки наподошве ремонтируемой обуви параллельно внутренней частикаблука проводят линию. Онаукажет до какого момента зачищать подошву. | готовая профилактическая подметка;линейка, ручка |
| 2 | Взъерошивание профилактической подметки и следа подошвы | Всю поверхность профилактической подметки и подошвывзъерошивают вручную так, чтобы поверхность была ровной. Взъерошивание выполняют без пропусков, выхватов и повреждений.Пыль удаляют. | Шлифовальное полотно на деревянной ручке, обувная щетка для удаления пыли |
| 3 | Протирание (обезжиривание) поверхности подметок и следа подошв | Подготовленные поверхности протирают (обезжиривают) органическим растворителем, что увеличивает прочность склеивания. | Растворитель 646, кисть для обезжиривания склеиваемых поверхностей, банка для растворителя |
| 4 | Нанесение клея на профилактические подметки и след подошв | На подлежащие склеиванию поверхности наносят однократно тонкий равномерный слой клея без пропусков, сгустков и потеков. Верх обуви не должен быть загрязнен клеем. | Клей РАПИД (Десмоколл), кисть для клея, банка для клея |
| 5 | Сушка клеевых пленок | Клеевой слой высушивают при температуре 18-20 С в течение 15- 30 мин. |  |
| 6 | Термоактивация клеевых пленок | Для повышения активацииклеевой пленки поверхность с нанесенным клеем обдувается горячим воздухом при помощи технического обувного фена 5-6минут. | Фен технический обувной |
| 7 | Прикрепление профилактических подметок | Профилактическую подметку накладывают на след обуви без перекосов и сдвигов, начиная с геленочной части к носку и плотно прижимают, начиная от середины к краям, чтобы выгнать остатки воздуха. Края подметок должны на 2-5 мм выступать по всему периметру за грань следа обуви. Профилактические подметки приклеивают, а затем околачивают молотком,начиная с середины к краям, для более плотного прилегания двух склеиваемых поверхностей. Подметки должны быть приклеены к следу обуви прочно, без зазоров и расщелин. След обуви после приклеивания подметок должен быть ровным. | Молоток |
| 8 | Обрезка выступающих краев подметок | Выступающие края подметок срезают по всему периметру ножом вручную под углом к поверхности подошвы. Срезанный край должен быть ровным. | Нож обувной |
| 9 | Выравнивание боковой поверхности профилактических подметок | Боковую поверхность профилактической подметки выравнивают вровеньс подошвой. | Шлифовальное полотно на деревянной ручке |
| 10 | Отделка отремонтированной обуви (чистка от клея, окрашивание боковой поверхности профилактической подметки) | Чистку от клея производят ластиком. Боковую поверхность профилактической подметки окрашивают в тон цвета верха подошвенными красками и высушивают. | Ластик каучуковый для чистки готовой обуви, крем-краска для обуви (черная), губка поролоновая для нанесения краски |

Критерии оценки:

| № | Критерий | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Использование выделенного времени | 5 |
| 2 | Соблюдение последовательности технологического | 15 |
|  | процесса |  |
| 3 | Соблюдение технологических требований и нормативов | 20 |
| 4 | Качество выполненной работы | 25 |
| 5 | Чистота и аккуратность во время выполнения работы | 10 |
| 6 | Соответствие выполненной работы заданию | 10 |
| 7 | Эстетический вид обуви | 15 |
| Итого: |  | 100 |

За несоблюдение одного из требований снимается:

- превышение использования выделенного времени – 2 балла

- не соблюдение технологической последовательности – 10 баллов

- не соблюдение технологических требований и нормативов – 10 баллов

- качество выполненной работы не соответствует технологическим требованиям и нормативам – 11 баллов

- неаккуратность во время выполнения работы – 5 баллов

- несоответствие выполненной работы заданию – 5 баллов

- внешний вид обуви не эстетичен – 7 баллов

Оценивание работ

Жюри проводит оценку конкурсных работ и проверку их соответствия требованиям Конкурсных заданий со всех сторон, доступных для обозрения.

Конкурсные работы оцениваются по балльной системе: максимально – 100 баллов,

минимально – 50 баллов.

Для подведения итогов конкурса оценки каждого конкурсанта за все работы суммируются.

По окончании конкурса, по желанию, каждому участнику выдаётся на руки сводная таблица с оценками всех его работ по каждому критерию. Публичное обсуждение работ конкурсантов с членами жюри не предусмотрено.

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы:

- Надеть специальную одежду и застегнуть ее на все пуговицы.

2. Проверить путем внешнего осмотра исправность электрической розетки.

3. Проверить исправность емкости для клея и растворителя.

- Осмотреть ручной инструмент и рабочее место.

- О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок и разрешения Эксперта к работе не приступать.

Во время работы:

- Перед началом работы инструмент и материал разложить в установленном месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.

- Содержать в порядке и чистоте рабочее место, не допускать загромождения его инструментами и мусором.

- Быть внимательными, не отвлекаться и не отвлекать других.

- Работая с инструментами , не размахивать ими, чтобы не причинить травму соседу.

- Не работать при плохом освещении, свет должен падать  слева.

- Положение тела при работе должно быть удобным, расстояние до выполняемой работы должно быть 25-30 см.

7.Банки с клеем и растворителем держать закрытыми.

- Все движения кисточкой производить в сторону от себя. При движении к себе клей может попасть в глаза.

- При работе с ножом он должен идти справа налево или от  себя.

10. Включать фен сухими руками.

11.  Не вытягивать за шнур вилку из розетки.

12. При работе с молотком пальцы рук  должны находиться вне зоны удара молотка.

13. В случае плохого самочувствия прекратить работу, поставить в известность Эксперта.

По окончании работы:

1. После окончания работы привести в порядок своё рабочее место.

- Снять спецодежду.

3. Мусор и отходы собрать и сложить в отведенную корзину.

4. После работы инструменты и  приспособления  убрать  в строго отведенные места.

5. Закончив работу, протереть  столвлажной тряпочкой.

6. Вымыть руки теплой водой с мылом.

Инфраструктурный лист

Компетенции «РЕМОНТ ОБУВИ»

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ

Рабочее место: рабочий стол, 1стул,необходимые инструменты и материалы

| № | Наименование | Кол-во на 1 участника |
| --- | --- | --- |
|  | Оборудование: |  |
| 1 | Фен технический обувной для активации пленки | 1шт |
|  | Инструменты: |  |
| 1 | Шлифовальное полотно на деревянной ручке | 1шт |
| 2 | Молоток | 1шт |
| 3 | Нож обувной | 1шт |
| 4 | Ножницы | 1шт |
| 5 | Кисточка для клея | 1шт |
| 6 | Кисточка для растворителя (нанесения краски) | 1шт |
| 7 | Щетка для удаления пыли | 1шт |
| 8 | Губка поролоновая для нанесения краски | 1шт |
|  | Материалы: |  |
| 1 | Обувь для ремонта (сапоги женские - осень, весна) | 1 пара |
| 2 | Емкость для клея | 1шт |
| 3 | Емкость для растворителя клея | 1шт |
| 4 | Клей Рапид (Десмоколл) | 1шт |
| 5 | Крем-краска для обуви (черная) | 1шт |
| 6 | Профилактическая подметка | 2шт |
| 7 | Ластик каучуковый для чистки готовой обуви | 1шт |
| 8 | Доска для нанесения клея | 1шт |
|  | Средства уборки: |  |
| 1 | Щетка-метла | 1шт |
| 2 | Совок | 1шт |
| 3 | Салфетка | 1шт |
|  | Оборудование площадки: |  |
| 1 | Стол | 1шт |
| 2 | Стул | 1шт |
| 3 | Столы для демонстрации работ | 1шт |
| 4 | Стол для работы Экспертов | 1шт |
| 5 | Источник электрического тока (розетка) | 1шт |
|  | Средства индивидуальной защиты и спецодежда: |  |
| 1 | Фартук, нарукавники или халат | 1шт |
| 2 | Головной убор (для девочек) | 1шт |

Инструменты и оборудование, предоставляемые организатором

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пластина монолитная «Резит» на 6 участников | шт. | 1 | 350 |
| 2 | Профилактические подметки (040ч) | пара | 2 | 75-150 |
| 3 | Клей РАПИД или (Десмоколл) | кг | 0,170 | 400 600 |
| 4 | Растворитель 646 | л | 0, 080 | 40 |
| 5 | Кисть для клея (ширина 20 мм.) | шт. | 1 | 15 |
| 6 | Кисть для обезжиривания склеиваемых поверхностей (ширина 20 мм) | шт. | 1 | 15 |
| 7 | Деревянные вкладыши (для вставки в отверстия для крепления набойки на каблуке) | шт. | 4 | 20 - 40 |
| 8 | Шлифовальное полотно на деревянной ручке | шт. | 1 | 100 |
| 9 | Обувь, подлежащая ремонту (черная) для двух конкурсных заданий | пара | 1 | 2500 |
| 10 | Стойка со штуцером и колодкой | шт. | 1 | - |

Тулбокс Инструмент, материалы, которые должен привезти с собой участник

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спецодежда | шт. | 1 |
| 2 | Обувная щетка для удаления пыли | шт. | 1 |
| 3 | Крем краска для обуви (черная) | шт. | 1 |
| 4 | Губка поролоновая для нанесения краски | шт. | 1 |
| 5 | Банка для клея | шт. | 1 |
| 6 | Банка для растворителя | шт. | 1 |
| 7 | Ножницы | шт. | 1 |
| 8 | Молоток сапожный | шт. | 1 |
| 9 | Нож обувной | шт. | 1 |
| 10 | Фен технический обувной | шт. | 1 |
| 11 | Ластик каучуковый для чистки готовой обуви | шт. | 1 |